# 4-4-J-1 流量传播张量构建基础模型

# 算法模型基本信息

| 课题名称 | 自主式交通系统跨域计算与决策优化 |  |
| --- | --- | --- |
| 专题名称 | 多方式异智系统自主闭环跨域管控决策计算及算法 |  |
| 模型编号 | 4-4-J-1 |  |
| 模型名称 | 流量传播张量构建基础模型 |  |
| 模型功能描述 | 基于车辆经过检测器的离线轨迹记录，标定检测器间转向比例、速度分布和逐秒流量传播张量，为后续到达预测与控制优化提供传播参数。 |  |
| 输入数据要求 | 输入为检测器轨迹数据、检测器元数据和标定配置。 |  |
|  | 检测器轨迹数据 detector_trajectory.parquet | 车辆编号 vehicle_id (str) |
|  |  | 检测器编号 detector_id (str) |
|  |  | 进入时刻 entry_time (float) |
|  |  | 离开时刻 leave_time (float) |
|  |  | 所属节点编号 node_id (str) |
|  |  | 车道编号 lane_id (str) |
|  |  | 边编号 edge_id (str) |
|  | 检测器元数据 detectors.json | 检测器编号 detector_id (str) |
|  |  | 所属节点编号 node_id (str) |
|  |  | 车道编号 lane_id (str) |
|  |  | 边编号 edge_id (str) |
|  |  | 允许转向集合 turns (list[str]) |
|  |  | 下游检测器距离映射 distance_to (dict[str,float]) |
|  | 标定配置 config.toml | GMM 退化阈值 gmm_unique_threshold (int) |
|  |  | GMM 组件数下限 n_components_min (int) |
|  |  | GMM 组件数上限 n_components_max (int) |
|  |  | 随机种子 random_state (int) |
|  |  | 最小标准差下限 min_sigma (float) |
| 输出数据要求 | 输出为传播张量参数、中间转向比例结果和速度分布参数。 |  |
|  | 传播张量参数 dispersion_params.npz | 行程时间索引范围 tt_range (int[]) |
|  |  | 流量传播张量 turn_dispersion (float[][][]) |
|  | 传播张量参数可读摘要 dispersion_params.txt | 数组名称 array_name (str) |
|  |  | 数组形状 shape (str) |
|  |  | 数据类型 dtype (str) |
|  |  | 数组值节选 values (str) |
|  | 转向比例结果 turn_ratios.parquet | 上游检测器编号 from_detector (str) |
|  |  | 下游检测器编号 to_detector (str) |
|  |  | 转向比例 turn_ratio (float) |
|  | 转向比例可读摘要 turn_ratios.txt | 上游检测器编号 from_detector (str) |
|  |  | 下游检测器编号 to_detector (str) |
|  |  | 转向比例 turn_ratio (float) |
|  | 速度分布参数 speed_params.parquet | 上游检测器编号 from_detector (str) |
|  |  | 下游检测器编号 to_detector (str) |
|  |  | 上游节点编号 from_node (str) |
|  |  | 下游节点编号 to_node (str) |
|  |  | 距离 distance (float) |
|  |  | 速度均值 speed_mu (float) |
|  |  | 速度标准差 speed_sigma (float) |
|  |  | 速度下界 speed_lo (float) |
|  |  | 速度上界 speed_hi (float) |
|  | 速度分布参数可读摘要 speed_params.txt | 上游检测器编号 from_detector (str) |
|  |  | 下游检测器编号 to_detector (str) |
|  |  | 上游节点编号 from_node (str) |
|  |  | 下游节点编号 to_node (str) |
|  |  | 距离 distance (float) |
|  |  | 速度均值 speed_mu (float) |
|  |  | 速度标准差 speed_sigma (float) |
|  |  | 速度下界 speed_lo (float) |
|  |  | 速度上界 speed_hi (float) |
| 模型服务场景 | 城市路网群智协同信号控制 |  |
| 上游接口模型编号 | - |  |
| 下游接口模型编号 | 4-4-J-2、4-4-Z-5、4-4-Z-6、4-4-Z-7 |  |
| 交付时间 | 2026-06-24 |  |
| 责任单位 | 同济大学 |  |

# 算法模型简介

该模型面向城市路网群智协同信号控制中的到达预测问题，目标是根据离线采集的车辆过检轨迹，构建描述车辆由上游检测器传播至下游检测器的时空传播张量。模型以车辆在各检测器上的进入时刻、离开时刻和检测器属性为输入，输出检测器间转向比例、速度分布参数以及逐秒传播概率张量，为后续交通流到达预测、排队演化分析和控制优化提供基础参数。

模型首先按照单车轨迹恢复相邻检测器之间的转移关系，统计车辆从上游检测器流向各下游检测器的频次，并计算转向比例 rij，其中 i 表示上游检测器，j 表示下游检测器。随后，模型按起讫节点对聚合车辆行程样本，将行程距离与行程时间换算为速度样本，并通过多分量概率分布拟合得到主导速度区间及其统计参数；当样本离散度不足时，模型退化为基于样本均值和标准差的稳健估计。

设检测器对 (i,j) 的行程距离为 dij，车辆速度随机变量为 Vij，离散传播时延为 τij，则车辆在第 t 秒到达下游检测器的概率可表示为：

P(τij=t)=Fijdijt−Fijdijt+1

其中 Fij 表示检测器对 (i,j) 对应速度分布的累积分布函数，dij 为上游至下游的传播距离，t 为离散时间步。进一步地，将到达概率与转向比例耦合，可得到传播张量各元素：

Θtij=rij⋅P(τij=t)

其中 Θtij 表示车辆从检测器 i 在经过 t 秒后到达检测器 j 的传播概率权重。该张量在时间维刻画传播滞后，在空间维刻画检测器之间的流向耦合关系。关键参数包括转向比例、速度分布位置参数、速度分布离散程度以及有效速度区间，其结果可解释为不同检测器对之间的传播强度和传播时延分布特征。

# 算法模型流程图

# 测试数据与配置

本节记录本次测试实际采用的输入数据、配置参数和数据样例，用于说明模型测试所依据的原始实验数据。

## 测试输入文件清单

| 文件名 | 格式 | 是否必须 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| detector_trajectory.parquet | parquet | 是 | 车辆经过检测器的离线轨迹记录，共 12 行、7 个字段。 |
| detectors.json | json | 是 | 4 个检测器的节点、车道、边、转向和距离元数据。 |
| config.toml | toml | 是 | 速度分布拟合、退化阈值和数值稳定性参数。 |

## 实际输入数据

### 检测器轨迹数据（节选）

(detector_trajectory.parquet)

该文件记录车辆经过检测器的时序样本，测试数据包含 12 条过检记录。

| 车辆编号 | 检测器编号 | 进入时刻 | 离开时刻 | 所属节点编号 | 车道编号 | 边编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | d_west | 0.0 | 2.0 | J1 | west_0 | edge_west |
| v1 | d_east | 26.0 | 28.0 | J3 | east_0 | edge_east |
| v2 | d_west | 5.0 | 7.0 | J1 | west_0 | edge_west |
| v2 | d_east | 31.0 | 33.0 | J3 | east_0 | edge_east |
| v3 | d_west | 10.0 | 12.0 | J1 | west_0 | edge_west |
| v3 | d_north | 35.0 | 37.0 | J4 | north_0 | edge_north |
| v4 | d_south | 4.0 | 6.0 | J2 | south_0 | edge_south |
| v4 | d_east | 26.0 | 28.0 | J3 | east_0 | edge_east |

### 检测器元数据（节选）

(detectors.json)

该文件描述检测器所属节点、车道、边、允许转向集合以及到下游检测器的距离。

{
  "d_west": {
    "node_id": "J1",
    "lane_id": "west_0",
    "edge_id": "edge_west",
    "turns": ["straight", "left"],
    "distance_to": {
      "d_east": 300.0,
      "d_north": 220.0
    }
  },
  "d_south": {
    "node_id": "J2",
    "lane_id": "south_0",
    "edge_id": "edge_south",
    "turns": ["straight", "left"],
    "distance_to": {
      "d_east": 260.0,
      "d_north": 210.0
    }
  }
}

### 标定配置

(config.toml)

该文件给出速度分布拟合和退化估计使用的参数。

gmm_unique_threshold = 10
n_components_min = 2
n_components_max = 9
random_state = 0
min_sigma = 0.01

## 可泛化参数

在不修改算法核心逻辑的前提下，可通过调整以下参数改变算法行为或适配不同场景。

data/input/config.toml

该配置文件控制速度分布拟合策略和退化分支的数值稳定性。

| 参数名 | 类型 | 默认值 | 取值范围 | 含义与影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gmm_unique_threshold | int | 10 | >=1 | 唯一速度样本数低于该阈值时不启用 GMM，而是退化为均值和标准差估计。 |
| n_components_min | int | 2 | >=1 | GMM 搜索的最小组件数，增大后可避免过度简单的拟合。 |
| n_components_max | int | 9 | >= n_components_min | GMM 搜索的最大组件数，增大后可能提升拟合能力，但会增加计算开销。 |
| random_state | int | 0 | 任意整数 | GMM 初始化随机种子，改变后可能得到不同的混合模型。 |
| min_sigma | float | 0.01 | >0 | 当样本退化或方差过小时用于兜底，避免速度分布出现零方差。 |

# 测试过程

本次测试通过容器方式复现算法运行过程，将输入数据目录和输出数据目录挂载到容器内，运行结束后检查输出文件及关键结果。

## 运行方式

# 加载镜像
docker load -i algo4-4-j-1.tar

# Linux/macOS
docker run --rm \
  -v $(pwd)/data/input:/app/data/input \
  -v $(pwd)/data/output:/app/data/output \
  algo4-4-j-1:v1

# Windows PowerShell
docker run --rm `
  -v "${PWD}/data/input:/app/data/input" `
  -v "${PWD}/data/output:/app/data/output" `
  algo4-4-j-1:v1

将所需输入文件放入 data/input/ 目录，运行结束后结果文件生成于 data/output/。

## 输出文件清单

| 文件名 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dispersion_params.npz | npz | 最终传播张量参数，包含 tt_range 和 turn_dispersion。 |
| dispersion_params.txt | txt | 传播张量参数的可读摘要，用于预览二进制结果。 |
| turn_ratios.parquet | parquet | 检测器对转向比例结果。 |
| turn_ratios.txt | txt | 转向比例结果的可读摘要。 |
| speed_params.parquet | parquet | 检测器对速度分布参数。 |
| speed_params.txt | txt | 速度分布参数的可读摘要。 |

# 测试结果

## 传播张量参数（节选）

(dispersion_params.npz)

该文件包含传播时延索引和三维传播张量。数组 tt_range 的形状为 (6,)，数据类型为 int64，取值为 [19, 20, 21, 22, 23, 24]；数组 turn_dispersion 的形状为 (6, 4, 4)，数据类型为 float64。

tt_range shape=(6,) dtype=int64
[19, 20, 21, 22, 23, 24]

turn_dispersion shape=(6, 4, 4) dtype=float64
time index 19:
[[0.00, 0.00, 0.00, 0.00],
 [0.00, 0.00, 0.00, 0.00],
 [0.25, 0.00, 0.00, 0.00],
 [0.00, 0.00, 0.00, 0.00]]

## 转向比例结果

(turn_ratios.parquet)

该文件记录上游检测器到下游检测器的转向比例。

| 上游检测器编号 | 下游检测器编号 | 转向比例 |
| --- | --- | --- |
| d_south | d_east | 0.50 |
| d_south | d_north | 0.50 |
| d_west | d_east | 0.75 |
| d_west | d_north | 0.25 |

## 速度分布参数

(speed_params.parquet)

该文件记录各检测器对的距离和速度分布参数。

| 上游检测器编号 | 下游检测器编号 | 上游节点编号 | 下游节点编号 | 距离 | 速度均值 | 速度标准差 | 速度下界 | 速度上界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d_west | d_east | J1 | J3 | 300.0 | 12.878788 | 0.535687 | 12.500000 | 13.636364 |
| d_west | d_north | J1 | J4 | 220.0 | 9.565217 | 0.010000 | 9.535217 | 9.595217 |
| d_south | d_east | J2 | J3 | 260.0 | 13.000000 | 0.010000 | 12.970000 | 13.030000 |
| d_south | d_north | J2 | J4 | 210.0 | 8.750000 | 0.010000 | 8.720000 | 8.780000 |

# 测试结论

本次测试使用检测器轨迹数据、检测器元数据和标定配置作为输入，在容器环境中按报告记录的运行方式完成执行，运行过程未出现错误。

测试完成后，模型生成传播张量参数、转向比例结果、速度分布参数及对应可读摘要文件。经核验，输出文件格式与“输出数据要求”一致，能够满足检测器间流量传播张量构建和传播参数标定需求。

综上，流量传播张量构建基础模型（4-4-J-1）在本次测试数据和配置条件下通过运行测试，可作为同行专家评审的支撑材料。