无优化/仅信号/仅轨迹/协同对比

延误

Integrated optimization 取得最低延误，总延误由无优化的 34.57 s 降至 15.75 s，降幅为 54.4%。仅信号优化已经获得主要收益，降幅为 46.3%；仅轨迹优化的降幅较小，为 9.6%。这说明延误改善主要由信号控制贡献，轨迹优化在与信号优化结合后进一步放大收益。

排队长度

排队长度更明显地体现了信号控制的主导作用。Integrated optimization 将平均排队从 23.43 辆降至 7.20 辆，降幅为 69.3%，优于仅信号优化的 8.60 辆。仅轨迹优化也将排队降至 19.20 辆，降幅为 18.1%，但收益较小，说明排队消散主要受信号配时影响，而信号决策与轨迹控制集成后可进一步改善排队。

HDV油耗

HDV 油耗间接受益于信号优化和轨迹优化。Integrated optimization 将 HDV 油耗从 17.94 g/veh 降至 12.72 g/veh，降幅为 29.1%。图3现在以实际油耗作为横轴，因此 Integrated optimization 位于更靠左的位置，直接表示油耗更低。仅信号优化和仅轨迹优化分别带来 12.2% 与 11.0% 的部分改善，而二者结合后收益最大。

CAV电耗

CAV 电耗在 Integrated optimization 下最低，由无优化的 8.02 kWh 降至 6.02 kWh，降幅为 24.9%。仅轨迹优化的节能效果强于仅信号优化，说明 CAV 电耗对速度剖面的平滑程度更敏感。Integrated optimization 结果进一步表明，信号效率提升可以与轨迹控制结合，从而获得最佳电耗表现。

Jerk

jerk 结果体现了轨迹控制对舒适性权衡的改变。仅信号优化将平均绝对 jerk 从 3.70 m s〖−3〗^ 提高至 5.44 m s〖−3〗^，而仅轨迹优化将其降至 3.13 m s〖−3〗^。Integrated optimization 相较仅信号优化降低了 39.2% 的 jerk，并且比无优化进一步降低 10.6%。因此，修正后的结果表明集成策略能够同时改善效率和舒适性代理指标。

不同交通量/渗透率对比

延误

延误总体随交通量升高而增大，并随 CAV 渗透率提高而降低。在四个交通量水平上，从 0% 提高到 100% CAV 渗透率平均降低延误 19.2%。最优单元为 2400 veh/h、100% CAV 渗透率下的 12.89 s/veh；最差单元为 4200 veh/h、0% 渗透率下的 23.51 s/veh。这说明 Integrated optimization 的延误收益会随着 CAV 比例增加而更加明显。

排队长度

排队长度随交通量增加而上升，CAV 渗透率带来的排队改善弱于延误改善。从 0% 到 100% CAV 渗透率，四个交通量下平均排队降低 12.6%，但高交通量场景即使在全 CAV 条件下仍保持较高排队。最小排队为 5.40 辆，最大排队为 10.76 辆。这表明渗透率提升有助于放行效率，但交通需求压力仍是排队的主导因素。

HDV油耗

HDV 油耗随交通量增加而上升，并在较高 CAV 渗透率下出现温和下降；100% CAV 条件下因不存在 HDV 而不适用。比较 0% 与 75% CAV 渗透率，HDV 油耗平均降低 3.8%。适用单元中的最低值为 16.06 g/veh，最高值为 18.72 g/veh。改善幅度相对有限，说明 HDV 油耗收益同时取决于 CAV 诱导的交通流平滑效应和剩余 HDV 的运行环境。

CAV电耗

0% CAV 渗透率下 CAV 电耗不适用；在存在 CAV 的条件下，电耗总体随交通量增加而升高。在同一交通量下，提高 CAV 渗透率通常会降低单位 CAV 电耗；从 25% 提高到 100% 渗透率，平均降幅为 8.9%。最大电耗出现在 4200 veh/h、25% 渗透率，最小电耗出现在 3000 veh/h、100% 渗透率。这与集成轨迹更平滑、且与 HDV 交互减少带来的节能作用一致。

Jerk

CAV jerk 随交通量升高而增加，但从 25% 提高到 100% 渗透率时总体下降，平均降幅为 8.1%。适用单元中的最大 jerk 为 4.79 m s-3，出现在 4200 veh/h、25% 渗透率；最低值为 3.86 m s-3。这说明低 CAV 渗透率下的混行交互更容易造成 CAV 响应不规则，而高渗透率有利于形成更平滑的集成控制行驶。

计算时间

所有测试条件下计算时间均处于 77.0-139.3 s 的分钟级范围。计算时间总体随交通量增加而升高，但最大值出现在 4200 veh/h、50% 渗透率，而不是最高交通量且全 CAV 的情形。从 0% 到 100% 渗透率，四个交通量下的 wall time 平均增加 6.1%，说明计算负担并不随渗透率单调变化，可能还受混合车队组成与求解过程交互影响。

时空图

轨迹-信号协同优化能够有效改善停车线附近的微观交通运行状态，主要体现为排队积聚减少、低速滞留减弱以及启停行为下降。在无优化场景下，车辆轨迹在停车线前出现较长的水平或近水平段，说明车辆在红灯期间存在明显等待，且排队现象较为突出。引入协同优化后，即使在 CAV 渗透率为 0% 的条件下，车辆放行过程也更加规律，表明单纯的信号优化已经能够在一定程度上降低延误。随着 CAV 渗透率由 40% 提高至 100%，车辆轨迹进一步呈现出更加平滑、连续的特征，低速红色轨迹段和停车线前的明显停车现象逐步减少。这说明协同优化策略能够使车辆由被动等待红灯逐渐转向提前减速、平滑接近和有序通过，从而提升停车线上游 100 m 控制区域内的放行效率与交通流稳定性。

有无置信度对比

延误

With confidence 使车均延误由 15.32 s/veh 增至 16.69 s/veh，平均变化为 +1.37 s/veh（+8.92%）。5 个匹配 seed 的延误均上升，逐 seed 增幅介于 5.14%–11.61% 之间（双侧精确符号翻转 p = 0.062）。所有 seed 均出现效率损失，说明该趋势更像是两种控制结构差异的系统性结果，而非某个随机交通实现造成的异常。无置信度基线从信号 DQN 中删除置信度通道，并将后方 HDV 置信度固定为 1.0、位置噪声固定为 0；这相当于假设 HDV 完全信任前方 CAV，采用模型允许的最小 IDM 期望时距，并按确定性方式跟驰。这种乐观假设允许控制器利用更紧凑的车队和更理想的信号–轨迹配合。引入动态置信度后，只要置信度低于 1.0，模型中的 HDV 期望时距就会增大，同时后向机会约束还要面对随机位置分布。因此，上层信号策略和下层 MPC 均不能再默认 HDV 会作出完全理想的响应。在 50% CAV 渗透率下，CAV 经常充当后续 HDV 的移动前车，CAV 进度或车队紧凑度的轻微下降会沿车队向上游传播并累积为延误。

排队长度

平均排队长度由 7.93 辆增至 9.00 辆（+13.52%；平均变化 +1.07 辆）。所有 seed 均上升，增幅范围为 10.79%–20.29%，其中 Seed3 的增幅最大（+20.29%；精确 p = 0.062）。 排队长度的相对增幅（13.52%）高于延误增幅（8.92%），说明效率损失主要集中在低速或停车状态，而不只是所有车辆巡航速度均匀下降。置信度感知跟驰会增大有效车队间距、降低车队放行紧凑度；当 HDV 响应可靠性较低时，含置信度的信号策略也可能不再选择名义条件下最快的相位序列。这些局部变化会减少单位有效绿灯内的放行车辆数，使残余排队延续到下一相位。Seed3 的放大效应符合一种拥堵阈值机制：一旦某一周期未能清空队列，下一到达车队便会与残余队列叠加，使损失呈非线性增长。不过，该解释仍属于机制推断，因为当前六项结果尚未直接提供相位利用率、饱和流率、停车次数和残余队列跨周期传播数据。

电耗/油耗

平均每辆到达 CAV 的电耗由 0.05719 kWh 降至 0.03662 kWh，平均降低 35.97%（-0.02057 kWh）。5 个 seed 均下降，降幅介于 34.27%–38.03%（精确 p = 0.062）。平均每辆到达 HDV 的油耗降低 2.56%（-0.47 g），逐 seed 变化范围为 -5.03%–+1.22%（精确 p = 0.125）。 CAV 电耗在所有 seed 中大幅且稳定下降，这与下层目标函数的结构一致：MPC 同时惩罚凸牵引力代理项、加速度和 jerk，并通过速度跟踪及软 SUMO 进度下限约束抑制单纯停车节能。相较于固定置信度 1.0，动态置信度通常会预测更大的 HDV 跟驰时距，从而减弱后方 HDV 对前方 CAV 保持激进紧凑轨迹的压力，使优化器能够采用更多滑行和更小的控制变化，降低正向牵引功率需求。但 CAV 电耗降幅（35.97%）远大于 jerk 降幅（3.57%），说明仅靠平顺化不足以解释全部变化。延误和排队同步增加表明，较低运行速度、更长等待、绿波到达条件变化或高功率再加速次数减少也参与了节能。此外，优化内部使用的是电耗代理目标，而图中电耗由实际 SUMO 速度和加速度事后计算；二者方向一致具有支持意义，但“每辆到达 CAV 电耗”仍可能偏好较慢的运行点，后续应增加单位里程电耗与系统吞吐量以排除这种归一化影响。HDV 油耗收益较小，是因为 HDV 油耗并未直接进入 CAV 轨迹目标，只能通过跟驰传播间接受益。更平顺的 CAV 运动可削弱后车加速波，但更长排队会增加怠速与再起步成本。排队增幅最大的 Seed3 也是唯一出现 HDV 油耗上升的 seed（+1.22%），说明拥堵成本可以抵消平顺跟驰带来的节油收益。

Jerk

CAV 平均绝对 jerk 由 4.155 降至 4.007 m/s^3（-3.57%；平均变化 -0.148 m/s^3）。5 个 seed 中有 4 个改善，逐 seed 变化范围为 -5.98%–+0.04%（精确 p = 0.125）。 该方向与 MPC 中显式设置的 jerk 平方项和加速度平方项一致。置信度条件预测可在后向交互变得紧迫之前改变可行加速度序列，使控制器将速度修正分配到多个 MPC 步，而不是在后期施加突变控制。含置信度的信号策略也可能减少部分由相位切换触发的加速–制动转换。需要注意的是，优化目标惩罚的是预测时域内 jerk 平方，而报告指标是实际运行中的平均绝对 jerk；因此，跨 seed 的下降是对机制方向的外部一致性支持，而不是对目标函数的简单重复。 Seed3 的 jerk 基本不变（+0.04%），且该 seed 同时具有最强的排队增长，说明拥堵导致的停车与再起步可能抵消局部轨迹平顺化优势。

考虑扰动不优化

与仅考虑随机扰动而不引入置信度优化的方法相比，所提出的置信度双层融合控制将平均延误由18.66 s/veh降低至16.42 s/veh，绝对减少2.24 s/veh，相对改善12.0%。然而，TTC第5百分位由2.57 s下降至2.23 s，降低0.34 s，即下尾安全裕度减少13.2%。因此，该结果表明置信度融合能够明显改善交通效率，但尚未表现出同步的后向安全提升，而是呈现出一定的效率—安全权衡。

敏感性分析

Chance sigma

随着 chance_sigma 增大，安全与效率之间呈现一致的描述性权衡。后向危险TTC暴露均值从0时的0.0333%增至默认值0.05时的0.1019%，并在0.20时达到0.3389%；后方HDV紧急制动事件率相应由96.84增至174.40和449.96 events veh(^{-1}) h(^{-1})，而单位到达车辆延误则由19.89 s降至16.39 s和15.49 s。相对于0.05，将约束放宽至0.10仅使平均延误降低1.83%，却使危险TTC暴露和紧急制动率分别增加95.19%和110.93%；反之，将其收紧至0.01可使两项安全风险指标分别降低40.04%和19.10%，但延误增加9.76%。该规律与参数机制一致：允许更高的样本违反比例会放松后向安全约束，使轨迹更高效但风险更高。因此保留0.05作为默认值较为合理：更严格的取值虽能继续改善安全，却需要明确的效率代价；更宽松的取值带来的延误收益很小，安全指标却开始快速恶化，0.05位于本组结果的折中拐点附近。

HDV噪声

随着假定的HDV位置噪声标准差增大，控制器表现得更加保守。后向TTC的5%分位数均值从0 m时的1.418 s，依次增至0.25、0.50、0.75和1.00 m时的1.773、2.167、2.243和2.250 s；单位到达车辆延误则由14.97 s依次增至15.86、16.39、18.20和20.69 s。轨迹求解成功率在0–0.75 m范围内保持100%，到1.00 m时均值降至98.98%。因此，默认值0.50 m已经获得了大部分安全裕度：与确定性预测相比，后向TTC 5%分位数提高52.82%，延误增加9.48%；继续将噪声提高到0.75–1.00 m，仅比默认值增加3.54%–3.86%的TTC裕度，却使延误增加11.00%–26.18%，并在最高噪声水平出现求解成功率下降。由此，0.50 m可作为兼顾中等不确定性、完整观测可行性和效率的默认工作点，避免0.75–1.00 m区间内快速上升的效率代价。

能耗权重

增大 w_energy 可持续降低CAV实际电耗，但延误代价逐步加快，且未在本实验的jerk指标上带来相应的舒适性收益。CAV单位车辆电耗均值从权重0时的0.05626 kWh vehicle(^{-1})，依次降至权重2、8、16和32时的0.04431、0.03634、0.03233和0.02929 kWh vehicle(^{-1})；单位到达车辆延误则由14.94 s依次增至15.32、16.39、19.36和24.00 s。平均绝对jerk始终处于4.114–4.131 m s(^{-3})的窄区间内，变化不足0.5%，且置信区间高度重叠，说明在加速度和jerk权重保持不变时，提高能耗权重并未形成具有实际意义的平顺性改善趋势。默认权重8相较于移除能耗项使电耗降低35.40%，代价是延误增加9.72%；继续提高至16和32虽可在默认值基础上再节能11.04%和19.41%，却分别使延误增加18.11%和46.37%。因此，w_energy=8 接近能耗—效率折中曲线的拐点：它已获得大部分节能收益，而更高权重的边际节能幅度减小、延误代价明显加速。

采样数

随着Monte Carlo采样数增加，后向安全裕度逐渐收敛至平台，而计算成本几乎持续上升。单次MPC求解时间的95%分位数从20个样本时的3.73 ms，依次增至40、100、200和500个样本时的4.74、7.58、12.49和26.99 ms；后向TTC 5%分位数均值则由1.927 s依次增至2.024、2.167、2.197和2.205 s。与此同时，单位到达车辆延误始终处于16.39–16.48 s的窄区间，各水平相对默认值的均值变化均小于0.56%。与100个样本相比，增加至200和500个样本仅使后向TTC 5%分位数提高1.38%和1.79%，却使求解时间增加64.66%和255.93%；20和40个样本虽然计算更快，但相对于默认值的后向安全裕度分别低11.05%和6.59%，且本数据中未观察到TTC或延误的seed间变异明显增大。因此，sample_num=100 可视为数值稳定性与计算效率之间的拐点：它已经获得大部分安全指标的收敛收益，同时避免200–500个样本带来的快速计算成本增长，且交通延误基本不受影响。

不同方法表格对比

表 X 从交通效率、能源消耗、乘坐舒适性和追尾安全性四个方面对七种控制策略进行了比较。所提方法取得了最低的车均延误（16.42）、行程时间（27.21）和能耗（0.0362），并在排队长度（7.89）、jerk（4.21）和后向碰撞时间的 5% 分位数（\(\mathrm{TTC}_{5\%}=2.23\)）上均排名第二，因此是唯一在六项指标中均位列前两名的方法。与 FT-IDM 相比，所提方法分别将车均延误、行程时间、排队长度、能耗和 jerk 降低了 34.63%、17.97%、25.28%、29.16% 和 14.26%，同时将 \(\mathrm{TTC}_{5\%}\) 提高了 35.98%。这些结果表明，信号配时与车辆轨迹的协同优化能够在缓解交叉口拥堵和减少启停行为的同时，改善车辆运行平稳性与低分位追尾安全性。

进一步的受控对比揭示了性能提升的主要来源。在保持 CAMPC 轨迹控制器不变的情况下，所提方法在全部指标上均优于 ASC-CAMPC 和 DP-CAMPC：其车均延误分别降低了 15.84% 和 4.76%，能耗分别降低了 20.96% 和 7.42%，而 \(\mathrm{TTC}_{5\%}\) 分别提高了 10.95% 和 9.31%。这一结果与学习型信号控制器能够更好地适应非线性、时变车辆到达特征相一致，而感应信号控制主要依赖当前交通状态进行反应式决策，DP 控制的性能则可能受到预测模型精度以及状态–动作离散化的限制。另一方面，在保持 DQN 信号策略不变时，以 CAMPC 替代 GLOSA 后，车均延误、排队长度、能耗和 jerk 分别降低了 8.68%、9.10%、4.23% 和 2.32%，\(\mathrm{TTC}_{5\%}\) 提高了 2.76%。虽然 GLOSA 通过减少红灯到达取得了较低能耗，但其决策主要集中于绿灯窗口利用；CAMPC 则在滚动时域内进一步考虑了车辆动力学、车辆间相互作用及后车行为不确定性，因而在通行效率、能耗、舒适性和安全性之间取得了更加均衡的改善。

与两种完整协同优化方法相比，所提方法在六项指标上的数值均优于 DRL-TP3，其中能耗降低了 9.95%，但车均延误和行程时间的改善幅度仅为 0.67% 和 0.95%。SSO-TubeMPC 在排队长度、jerk 和 \(\mathrm{TTC}_{5\%}\) 上取得最优结果，而所提方法的车均延误、行程时间和能耗分别降低了 1.74%、2.96% 和 8.82%。SSO-TubeMPC 更好的平稳性和低分位安全性可能源于固定管束收缩所保留的保守可行域，但较大的安全间距和更加克制的车辆响应也可能增加行程时间和能耗。相比之下，所提方法根据预测不确定性动态调整置信水平，在周围车辆行为可预测时减少不必要的保守性，并在不确定性升高时保留更大的安全裕度。因此，所提方法的主要优势并非对某一单项指标的极致优化，而是在效率、能耗与安全性之间实现了更优的综合权衡。需要指出的是，Proposed 与 SSO-TubeMPC 的排队长度几乎相同（7.89 与 7.88），且其相对于 DRL-TP3 的部分优势较小；在缺少重复实验和统计检验的情况下，这些差异应表述为数值趋势，而不宜直接称为具有统计显著性的提升。